- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：黑龙江省2023年普通国省干线公路危桥改造项目S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程

建设单位（盖章）：      汤旺县交通运输局

编制日期：              2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	26

四、生态环境影响分析	35

五、主要生态环境保护措施	45

六、生态环境保护措施监督检查清单	51

七、结论	54

附件 1 项目批复文件	55

附件 2 建设单位事业法人证书	63

附件 3 检测报告	64

附图 1项目地理位置图	68

附图 2桥位平面布置图	69

附图 3 水系图	70

附图 4 施工区总平面布置图	71

附图 5 环境保护目标与项目位置关系图	72

附图 6 现状监测布点图	73

附图7 生态保护措施图	74

附图8土地利用现状图	75

附图9植被现状图	76

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省2023年普通国省干线公路危桥改造项目S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | - |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 栾峰 | 联系方式 |  | 13796517919 |
| 建设地点 | 四季屯一鹤岗公路(S204)伊春市汤旺县段内 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点129°33'46.808"，48°27'19.604" 终点129°33'48.883"，48°27'12.582" |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中：“其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：无新增 临时占地：1200 公路长度：0.221 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 黑龙江省交通运输厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 黑交发【2023】149号 |  |
| 总投资（万元） | 573 | 环保投资（万元） | 36 |  |
| 环保投资占比（%） | 6.26 | 施工工期 | 2024.8-2025.8 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况说明见表1-1。 - 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目对应情况. 地表水; 水力发电：引水式发电，涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为公路改扩建工程，不涉及设置原则中的项目类别，无需设置地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为公路改扩建工程，不含隧道工程，不涉及开采类项目，无需设置地下水专项评价. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目位于水土流失重点预防区，需设置生态专项评价. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的码头; 本项目为公路改扩建工程，不属于码头工程，无需设置大气专项评价. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为三级公路改扩建工程，涉及汤旺县环境敏感区，因此设置噪声专项评价. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为公路改建工程，不涉及设置原则中的项目类别，无需设置环境风险专项评价. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 由上表可知，本项目需设置生态专项评价、噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 《黑龙江省省道网规划（2015 年-2030 年）》 （黑发改交通[2016]242号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 与《关于<黑龙江省省道网规划环境影响报告书>审查意见》 （黑环审[2016]51 号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《黑龙江省省道网规划（2015 年-2030 年）》（黑发改交通[2016]242号）符合性分析 根据黑龙江省发展和改革委员会《黑龙江省省道网规划2015-2030）》黑发改交通[2016]242 号，普通省道网由1条省会环线、4条省会放射线、19条南北纵线、18条东西横线和19条联络线共61条路线组成，总里程12267公里。 本项目所属公路名称四鹤公路，路线编号为S204，属于省公路网中的联络线公路，是我省主要运输通道，使区域内的省级公路形成网状，对区域经济的发展具有积极的促进作用。 综上所述，本项目与《黑龙江省省道网规划（2015 年-2030 年）》相符。 （2）与《黑龙江省省道网规划环境影响报告书》符合性分析 规划环评中第 8 章“规划调整建议与环境影响减缓措施”中对穿越自然保护区、水产种质资源保护区、涉及风景名胜区、森林公园、涉及饮用水源保护区路段提出调整方案及环境影响减缓措施。 本项目为原有公路危桥拆除原址重建，非新建工程，且不经过保护区，与《黑龙江省省道网规划环境影响报告书》相符。 （3） 与《关于<黑龙江省省道网规划环境影响报告书>审查意见》（黑环审[2016]51 号）符合性分析 本项目与《关于<黑龙江省省道网规划环境影响报告书>审查意见》（黑环审[2016]51 号），相关要求符合性及落实情况分析如下。该《规划》在规划优化调整和实施过程中，要求重点做好以下工作： ①规划线路应尽量绕避或远离环境敏感区，新建公路禁止穿越自然保护区核心区域和缓冲区、风景名胜区的核心、饮用水源地一级保护区等需特殊保护的环境敏感区；对可能涉及其他环境敏感区的规划线路应进行优化调整。 ②对涉及饮用水水源保护区的线路，应在线路优化的基础上，加强环境风险的管理。 ③对穿越自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区的线路，应对其影响方式、范围和程度作出深入评价，充分论证方案的环境合理性，落实环境保护措施。 本项目选线未穿越自然保护区核心区域和缓冲区、风景名胜区的核心、饮用水源地一级保护区等需特殊保护的环境敏感区。综上所述，本项目符合《关于黑龙江省省道网规划环境影响报告书审查意见》中相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》符合性分析 本项目为改建三级公路，项目位于伊春市汤旺县，评价范围内涉及敏感目标为汤旺县居民，根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2016年9月1日起施行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16 号，2021年1月1日起施行）等法律法规，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中“其他”，需编制环境影响报告表，详见下表。 - 表1-2 环境影响评价类别判定（相关部分） 项目 类别; 环评类别; 环评类别; 本项目; 判定类别. 报告书; 报告表. 五十二、交通运输业、管道运输业; 等级公路（不含维修；不含生命救援，应急保通工程以及国防交通保障工程；不含改扩建四级公路）; 新建30公里（不含）以上的二级及以上公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上公路; 其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）; 本项目为改建三级公路，项目位于伊春市汤旺县; 报告表. 2.产业政策符合性分析 本项目为公路改建工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于鼓励类中“二十四、公路及道路运输（含城市客运）2、国省干线改造升级”，符合国家相关产业政策。 3.与《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 根据《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中第十四章：推动基础设施高质量发展，提高现代化建设综合承载能力中第二节打造现代化综合交通运输体系提出：公路。以“强核心、优网络、畅通道”为重点，完善高速公路网，推进地级市之间高速公路全连通，分阶段推进通县高速公路建设，提高县城通高速比例。整体提升普通国省道技术等级，畅通国道主通道，提升城镇交通过境能力，加强交通枢纽、重要口岸、旅游景区、产业园区等关键性节点连接。加大国边防公路建设力度，坚决打通“最后一公里”。实施高速公路和国省干线公路路面质量提升三年行动，改造提升高速公路1300公里、国省干线公路2400公里，总体路况达到全国平均水平。到2025年，公路总里程超过17万公里，高速公路里程超过6000公里，全省10万人口以上城镇通高速的比例达到 85%以上，普通国道基本建成二级及以上公路。 本项目为S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程，属于“整体提升普通国省道技术等级，畅通国道主通道，提升城镇交通过境能力，加强交通枢纽、重要口岸、旅游景区、产业园区等关键性节点连接。”，因此，本项目符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中要求。 4.与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1-3。 表1-3 与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性 序号; 类别; 文件要求; 符合性分析; 符合性. 1; 加强细颗粒物污染防治; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。; （1）本项目途经敏感点路段设置移动式隔声、隔尘挡板长度需覆盖敏感点，高度3m，严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。（2）砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施，减少散落。（3）施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。; 符合. 2; 强化 噪声 污染 防治; 制定实施噪声污染防治行动计划。 开展环境功能区评估与调整。地级及以上城市在声环境功能区安装噪声自动监测系统。在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其 有关主管部门的证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到 2025 年，地级及以上城市全面实 现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。; （1）合理布局，临时工程及大型施工设备远离敏感点设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设 备同时使用。（2）途经敏感点路段施工安装高度3m移动式隔声、隔尘挡板，长度覆盖整个敏感点。（3）禁止夜间（22：00-6：00）靠近敏感点施工作业。（4）采用低噪声设备，高噪声施工机械采取消声减震措施。（5）本评价要求物料运输途径环境敏感点时减速慢行、禁止鸣 笛及夜间禁止运输，降低对沿线环 境敏感点的影响。; 符合. 3; 切实加强农用地生态环境保 护; 保障黑土地资源可持续利用。开展全省黑土耕地保护行动，扩大黑土地保护利用试点面积。探索建立政府主导、承包者与经营者实施、公众参与的多元化黑土地保护长效机制。探索建立黑土地保护考核机制，压实市县乡村黑土地保护责任。实施耕地质量保护与提升行动，采取工程、农艺、生物等多种措施提高耕地质量，保护好耕地中的大熊猫，确保国家粮食安全。 巩固提升农用地分类管理。严格保护优先保护类耕地，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，确保其面积不减少，土壤环境质量不下降。着力推进安全利用类耕地的管控修复，推广应用品种替代、水肥调控、土壤调理等技术。加强严格管控类耕地风险管控，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等措施，确保严格管控类耕地得到安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。; 本项目不占用黑土地。拆除的混凝土存放于临时堆场，堆存场地设置临时围挡、苫盖、截排水沟等防治措施。。; 符合. 5.与《伊春市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《伊春市国土空间总体规划（2021-2035年）》，规划指出：统筹谋划全市交通网络布局，构建安全便捷、绿色高效的现代化的综合交通运输体系，为融入哈尔滨为中心的“1小时、2小时城市经济圈”提供交通支撑加速融入全国“高铁一张网”“高速一张网”，促进多种交通运输方式衔接。 本项目为S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程，本项目的实施有助于城市交通运输，符合构建安全便捷、绿色高效的现代化的综合交通运输体系。因此，本项目符合《伊春市国土空间总体规划（2021-2035年）》中规划内容。 6.与《汤旺县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《汤旺县国土空间总体规划（2021-2035年）》，规划指出：推进高速公路、国省道和城市快速路有机衔接，增加及改造进出城通道，形成“两环三纵五横”的快速干路网络。 本项目为S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程，本项目的实施有助于城市交通运输，本项目符合《汤旺县国土空间总体规划（2021-2035年）》中规划内容。 7.与《伊春市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-4 与《伊春市“十四五”生态环境保护规划》符合性一览表 序号; 类别; 文件要求; 符合性分析; 符合性. 1; 加强细颗粒物污染防治; 开展细颗粒物（PM2.5）与臭氧污染协同防治。针对秋冬季细颗粒物（PM2.5）污染和夏季臭氧浓度偏高问题，统筹考虑污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域治理，强化分区分时分类的差异化和精细化协同管控。 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，推进抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; （1）本项目途经敏感点路段设置移动式隔声、隔尘挡板长度需覆盖敏感点，高度3m，严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。（2）砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施，减少散落。（3）施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。; 符合. 2; 强化 噪声 污染 防治; 制定实施噪声污染防治行动计划。开展环境功能区调整。在市区声环境功能区安装噪声自动监测系统。在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，市区全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。; （1）合理布局，临时工程及大型施工设备远离敏感点设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设 备同时使用。（2）途经敏感点路段施工安装高度3m移动式隔声、隔尘挡板，长度覆盖整个敏感点。（3）禁止夜间（22：00-6：00）靠近敏感点施工作业。（4）采用低噪声设备，高噪声施工机械采取消声减震措施。（5）本评价要求物料运输途径环境敏感点时减速慢行、禁止鸣 笛及夜间禁止运输，降低对沿线环境敏感点的影响。; 符合. 3; 切实加强农用地生态环境保 护; 保障黑土地资源可持续利用。开展全市黑土地保护行动,争取黑土地保护利用试点项目。探索建立政府主导、承包者与经营者实施、公众参与的多元化黑土地保护长效机制。探索建立黑土地保护考核机制，压实市县乡村黑土地保护责任。落实属地监督管理责任，实行黑土耕地动态监管、日常巡查。坚持依法保护黑土耕地，建立多部门联合执法机制，做好行政执法与刑事司法、公益诉讼的有效衔接，严厉打击违法占用黑土耕地、破坏黑土耕地质量、擅自砍伐、损毁农田防护林和水土保持林、盗采黑土等行为。实施耕地质量保护与提升行动，采取工程、农艺、生物等多种措施提高耕地质量，保护好耕地中的大熊猫，确保国家粮食安全。 巩固提升农用地分类管理。动态调整耕地土壤环境质量类别。严格保护优先保护类耕地，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，确保其面积不减少，土壤环境质量不下降。各县（市）区政府要对本行政区域内优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量下降的地区，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。着力推进安全利用类耕地的管控修复，承担受污染耕地安全利用任务的县（市）区要制定“十四五”受污染耕地安全利用工作方案及年度工作计划并组织实施。推广应用品种替代、水肥调控、土壤调理等技术，开展土壤和农产品协同监测和评价。; 本项目不占用黑土地。; 符合. 8.与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性 本工程与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）相关要求符合性详见表1-5。 表1-5 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性一览表 序号; 中华人民共和国大气污染防治法的要求; 符合性分析; 符合性. 1; 地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。住房城乡建设、市容环境卫生、交通运输、国土资源等有关部门，应当根据本级人民政府确定的职责，做好扬尘污染防治工作。; 项目施工期采取如下措施抑制扬尘：①为防止因交通运输量的增加而导致的扬尘污染，合理规划道路运输路线，尽量利用现有公路网络。②运输道路、施工场地应定时洒水抑尘，定期清扫散落在施工场地的泥土，应实行湿法吸扫，严禁干扫和吹扫，以减少扬尘对周边土壤和植被的影响。 ③运料车辆在运输时，车辆应当采取全密闭措施，需要在运料顶部加盖篷布，严禁敞开式、半敞开式运输，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘。④土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施。拆除的混凝土集中堆放在背风侧，临时堆放应采取覆盖、洒水等防尘措施；⑤合理规划施工进度，开挖的混凝土，及时拉运，防止起沙起尘；遇大风天气应停止工程施工作业。; 符合. 2; 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程 渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 符合. 3; 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁 管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。; 符合. 在采取上述措施后，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）相关要求。 9.与《中华人民共和国水污染防治法》符合性 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1月1日）“第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”及“第六十六条：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”。同时，根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184 号）规定，“新建公路项目，应当避免穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。因工程条件和自然因素限制，确需穿越自然保护区一般控制区、风景名胜区核心景区以外范围、饮用水水源二级保护区或准保护区的，建设单位应当事先征得有关机关同意”。 本项目不穿越需要特殊保护的环境敏感区，为公路改扩建项目，不排放水污染物的建设项目，符合《中华人民共和国水污染防治法》的要求。 10.与“三线一单”符合性分析 本项目位于伊春市汤旺县，根据伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见及三线一单APP平台查询以及伊春市生态环境准入清单（2023年版），本项目主要占用汤旺县重点管控单元，涉及汤旺县优先保护单元和汤旺县一般管控单元。 （1）生态保护红线 根据黑龙江省“三区三线”划定成果及三线一单APP平台查询，本项目厂址所在区域不属于生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据环境空气质量现状数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。结合本工程环境影响分析可知，本工程建设投产后的环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，满足区域环境目标要求。 本工程施工期废水经场地防渗沉淀池处理后，回用于场地降尘，不外排，不会对周围地表水环境和地下水环境产生污染影响。 本工程沿线声环境功能为2类、4a类声功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目沿线声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。通过环境影响分析可知，本工程建成投产后声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-20082类4a类标准要求。 因此，本工程建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本工程为公路建设项目，属于基础设施建设。项目施工期新增电能主要依托当地电网供电，不属于高能耗项目，能源消耗符合要求。本项目公路无新增占地面积，土地资源消耗符合要求。施工期废水经处理后回用于场地洒水降尘，用水由城市供水提供，不对地下水资源进行开采，水资源消耗符合要求。因此，本工程建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据伊春市生态环境准入清单（2023年版），本项目所在地属于汤旺县一般生态空间区优先保护单元、汤旺县城镇空间重点管控单元，汤旺县其他区域一般管控单元，环境管控单元编码：ZH23072310002、ZH23072320001，ZH23072330002管控要求见表1-6。 综上所述，本项目符合汤旺县生态环境准入清单相关要求，项目符合伊春市 “三线一单”相关要求。 |

表1-6    建设项目所在区域环境管控要求

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23072310002 | 汤旺县一般生态空间区 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.总体要求： （1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 | 本项目属于重大基础设施工程，为省道改建工程，施工期生产生活废水均不外排，运营期无废水排放，本项目无新增永久占地。本项目不涉及保护区。 |
| ZH23072320001 | 汤旺县城镇空间 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行准入要求： （1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 （2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行准入要求： （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目为省道改建工程，不属于上述约束项目。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.执行准入要求：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行准入要求： （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 | 本项目为省道改建工程，不属于上述约束项目。施工人员生活污水排入施工现场防渗旱厕，定期清掏堆肥；生产废水经沉淀后用于洒水抑尘。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.执行准入要求： 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行准入要求： 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目为省道改扩建工程，不属于上述风险防控项目。 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 | 施工人员生活污水排入施工现场防渗旱厕，定期清掏堆肥；施工场地生产废水经沉淀后用于洒水抑尘。 |
| ZH23072330002 | 汤旺县其他区域 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目为省道改扩建工程，不属于上述项目。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 红旗大桥位于四季屯一鹤岗公路(S204)伊春市汤旺县段内，中心号K294+720，为双幅单向通行的桥梁，起自K294+612处，止于K294+833处. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、本项目工程概况 1、基本情况 项目名称：黑龙江省2023年普通国省干线公路危桥改造项目S204四鹤公路K294+720红旗大桥拆除重建工程； 建设单位：汤旺县交通运输局； 建设性质：改建； 总投资：573万元； 施工期：2024年8月至2025年4月，工期8个月； 红旗大桥位于四季屯一鹤岗公路(S204)伊春市汤旺县段内，中心号K294+720，为双幅单向通行的桥梁，引道路基宽度20m，路面宽度20m，沥青混凝土路面，路况良好。左幅桥梁建于1990年，上部结构为4-25m 混凝土双曲拱梁，下部构造为重力式墩、台，天然扩大基础，桥梁全长102.2m;桥面宽度为净6.5m+2x1.75m人行道，交角为90”，设计荷载为汽一15。受多年荷载作用及水流冲刷，主拱圈及附拱出现不同程度的裂纹、基础失稳，因此拆除新建。 右幅桥梁建于 2009年，上部结构为4-25m 钢筋混凝土箱梁，下部构造为双柱式桥墩、肋板式桥台、天然扩大基础，桥梁全长106.06m;桥面宽度为净7.5m+2x1.25m 人行道，交角为90”，设计荷载为公路-Ⅱ级。上下部及附属结构均为良好，推荐利用。 2、建设规模 省道 S204 四鹤公路 K294+720 红旗大桥，桥梁全长106.06米，桥宽10米，引道114.94米。上部采用 4-25 米预应力混凝土简支转连续箱结构。桥面铺装采用5厘米厚AC-16 型沥青混凝土+5 厘米厚 AC-20型沥青混凝土+10 厘米厚C50抗渗抗冻聚丙烯纤维混凝土。下部采用柱式桥台、柱式桥墩，墩台钻孔灌注桩基础。锥坡、护坡采用M10浆砌片石，坡面采用35厘米厚，10厘米厚砂砾垫层。桥头引道路基采用渐变处理,对桥头引道旧路进行挖除,新建路面结构，重新填筑路基填料。路面面层采用5厘米厚AC-16中粒式改性沥青混凝土+7厘米厚AC-20中粒式沥青混凝土+20厘米厚4.5%水泥稳定碎石基层+20厘米厚5%水泥稳定砂砾底基层路基填料采用碎石土。项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 主要工程内容表 建设内容; 本项目建设内容; 备注. 主体 工程; 桥梁 工程; 省道 S204 四鹤公路 K294+720 红旗大桥，桥梁全长106.06米，桥宽10米，桥面铺装采用5厘米厚AC-16 型沥青混凝土+5 厘米厚 AC-20型沥青混凝土+10 厘米厚C50抗渗抗冻聚丙烯纤维混凝土。下部采用柱式桥台、柱式桥墩，墩台钻孔灌注桩基础。锥坡、护坡采用M10浆砌片石，坡面采用35厘米厚，10厘米厚砂砾垫层。设计速度80km/h。; 改建. 道路 工程 （引道）; 引道114.94米。桥头引道路基采用渐变处理,对桥头引道旧路进行挖除,新建路面结构，重新填筑路基填料。路面面层采用5厘米厚AC-16中粒式改性沥青混凝土+7厘米厚AC-20中粒式沥青混凝土+20厘米厚4.5%水泥稳定碎石基层+20厘米厚5%水泥稳定砂砾底基层路基填料采用碎石土。; 改建. 辅助工程; 施工 营地; 本项目不设置施工营地，现场不设置拌和站和预制场。; 新建. 取、弃土场; 取、弃土场位于汤旺县乌伊岭镇上游林场，运距34.72km; 新建. 施工便道; 设置80m施工便道，临时占地1200m2; 新建. 土石方工程; 本项目桥头换填砂砾3187m3；红旗大桥挖方1719.2m3，填方1719.2m3。；施工便道填方2405m3；; 新建. 雨水收集池; 桥梁两侧设置150m3雨水收集池（兼顾事故水池），对收集池进行防渗处理，并对收集池四周安装保护铁丝网，进行封闭管理，路面、桥面径流和事故废水排入收集池中，自然蒸干，不外排。; 依托. 公用 工程; 供水 工程; 市政自来水管网提供; 新建. 排水 工程; 本项目施工期生产废水经隔油沉淀池处理后循环使用，无生产废水外排。 施工营地生活污水经旱厕收集后堆肥利用。运营期无废水排放; 新建. 供电 工程; 用电由当地电网供给。; 新建. 供热 工程; 本项目无需供热; 新建. 环保 工程; 废水 处理; 施工场地生产废水经沉淀后用于洒水抑尘；涉水桥墩施工时采用草袋围堰，避免施工对河流水质的影响。施工营地生活污水经旱厕收集后堆肥利用。; 新建. 废气 处理; 施工场地洒水抑尘、施工场地设3m高围挡、运输物料车辆加盖苫布，临时堆场、建筑材料遮盖；; 新建. 噪声 处理; 高3m移动式隔声屏障，长度覆盖整个环境保护目标，同时两侧各外延50m；设备隔声、减震措施；; 新建. 固体 废物; 拆除后的混凝土及残土等收集后弃至指定的弃土场，禁止弃于河道范围内。拆除主桥的钢筋、钢材部分可回收利用；对于无法利用的桥梁废渣、 废料应运至指定的弃土场。生活垃圾由垃圾收集设施集中收集后， 交由环卫部门统一处置。; 新建. 生态; 临时占地进行迹地恢复，植草护坡等，人行道路基边坡进行景观绿化，对施工围堰进行拆除和护岸恢复; 新建. 3、技术指标 (1)公路等级:三级公路 (2)设计速度:80km/h (3)汽车荷载等级:公路-1级 (4)设计洪水频率:大桥p=1/100。 (5)设计基准期:100年。 (6)设计安全等级:一级。 (7)环境类别:Ⅱ类。 (8)设计使用年限:主体结构:100年 附属结构:15年 - 桥梁宽度:净8.5m+2x0.75mA 级金属梁柱式护栏 - 4、工程占地及拆迁 （1）工程占地 本项目无新增永久占地，临时占地包括施工便道占地；共计占地面积1200m2，土地性质为荒地，不占用耕地。 占地类型及面积见表2-2。 表2-2 临时占地数量汇总表 单位：m2 序号; 工程内容; 永久占地; 占地类型; 临时占地; 占地类型. 1; 施工便道; 0; /; 1200; 荒地. （2）工程拆迁 本工程不涉及 5、土石方平衡 根据初设，本项目挖方4906.2 m3，填方7311.2m3，借方量4124.2m3，弃方1719.2m3，土石方情况见表2-3。 表2-3 土石方平衡表 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 弃方; 备注. 桥梁工程; 1719.2; 1719.2; 1719.2; 1719.2; 弃方主要为拆除建筑物建筑垃圾、原路面挖方能利用部分运送至砂石厂，不能利用 部分运送至伊春市指定的渣场堆放. 引道工程; 3187; 3187; 0; 0. 施工便道; 0; 2405; 2405; 0. 合计; 4906.2; 7311.2; 4124.2; 1719.2. - 6、保通工程 根据初设，红旗大桥位于S204四季屯—鹤岗公路上，红旗大桥为双幅单向通车桥梁，本次改造左幅，故右幅作为保通便道。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目总体走向为南北走向，本项目路线方案以充分利用旧路为原则，依托现有旧路进行改造。起自K294+612处，止于K294+833处，道路全长0.221公里，利用原有旧路改建，公路等级为三级公路，双向两车道，沥青混凝土路面，全线设计车速80km/h。 新建施工便道共计0.08km，占地面积1200m2，占地类型为荒地。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 1、桥梁工程施工方案 （1）桥梁施工期工艺流程如下： （2）工艺流程说明 ①拆除工程 本项目桥梁施工的时段为枯水期间，并选择无风或小风天气进行。本项目为原址拆除重建，主体工程施工前需要对原桥梁进行拆除，拆除完毕之后再进行主体施工。原桥梁拆除工程遵循平衡对称、化整为零总体原则。桥梁拆除施工前，需将桥两端施工现场用防护网彻底封闭，外围所有通行路口均采用彩板围挡封闭，安排专人进行看护，并设置醒目禁行标志，严禁非施工人员进入施工现场；拆除施工前熟悉周围现场、探明地下各种管线和构筑物，避免在拆除施工中破坏地下不明管线或其它构筑物。拱桥的常用拆除方法为“支架法”、“塌落法”两大类，支架法采用满堂脚手架全面支撑拆除，作业延续时间较长；塌落法整体拆除旧桥，残骸落入桥下，拆除过程快捷，但后期需对河道进行清理。本项目无通航需求，施工期安排在枯水期，无重大洪水隐患。本项目初步确定采用快捷的塌落法。塌落法一般可采用两种方法可使桥梁整体安全地塌落桥下：一种是用爆破的方法，称为爆破法；另一种是用长臂凿岩机在桥台后方破坏拱肋，造成桥梁整体塌落，称为机凿法。为确保周边房屋、钢便桥以及过往群众安全，考虑到以下几个因素，原桥拆除施工现场适用于机凿法。原桥拆除及施工应由施工单位编制专项施工方案，并报请监理及相关部 门批准后方能实施。原桥拆除过程中应注意安全文明施工，保证作业人员的安全。 原桥拆除施工工序如下： 封闭拆除现场→施工便道及围堰修筑→栏杆、砼面层及基层清除→采用破碎锤凿断主拱→主拱整体坍塌→清理河道。 拆除施工过程中采取一定的封挡措施，尽可能减少扰民，对产生的各类建筑及时清运至指定地点（本项目原桥拆除过程中产生的条石、清除的混凝土路面及路基由施工单位及时清运至政府制定的堆场），禁止随意倾倒在河道及空旷地带；运输车辆的车厢确保牢固、严禁在运输过程中沿途抛、洒、滴、漏；对坠入河中的建筑垃圾用挖掘机及时清理；并做好机械设备日常维护工作，在部件加油时，溢出零部件的润滑油及时清擦，避免流入河中。 ②基础施工 本项目基础施工包括围堰施工。围堰采取筑岛围堰的方式。 围堰施工 平整场地，清除坡面危石浮土。坡面有裂缝坍塌迹象者应加设必要的保护，铲除松软的土层并夯实，施测墩台十字线，定出桩孔精确位置。 定位好桩孔位置后，先在孔口四周挖排水沟，做好排水系统。 筑岛围堰：投放装袋量为 1/3、1/2 的土袋，袋口应用麻绳或细铁丝绑扎、并进行抛投或码堆、不宜抛投的应采用顺坡滑落的方式，并要求上下层互相 错缝、当位于河道中心可采用袋装小卵石或粗砂以免离析。必要时用木桩、钢板打入河床进行加固。根据要求堰顶需高出水面 1.5m。岛面以上 0.5m 用硬塑性粘土填筑，为钻孔施工创造良好环境。水面上的填土要分层碾压密实。待围堰围至预定位置时进行边坡加固防护，为避免冲刷可用毛石码砌，土袋码堆等方法。 挖掘程序视土层性质及桩孔布置而定，土层紧密，地下水不大时，一个墩台的基础可同时开挖，但渗水量大的一孔应提前开挖，集中抽水以降低其他孔位的水位，土层松软，地下水位较大时，宜对角开挖防止孔间间隔太薄造成坍塌。挖掘有承台的桩孔时，一般应先挖桩基，后挖承台底板基座。 ③主梁施工 箱梁施工顺序如下：墩柱施工完成后，搭设支架准备主梁施工。箱梁的施工程序如下：安装支架→对支架进行预压（消除支架的非弹性变形，测量支架的弹性变形量）→计算确定底模标高、安装模板→绑扎钢筋和安装预应力管道→浇注箱梁混凝土→养生、等待混凝土强度→预应力张拉和压浆→拆除支架。 箱梁的浇筑：严格按施工规范严格控制箱梁各部尺寸，任何情况下梁段自重误差应在-3%~+3%范围内，尽量避免结构超方。0 号节段混凝土达到100%设计强度后方可张拉预应力、安装挂篮，并利用挂篮悬臂浇筑其他各梁段混凝土。浇筑每个梁段混凝土前，应对新旧混凝土的结合面凿毛洗净湿润，还应控制水灰比，降低集料温度，减少模板与混凝土间的摩阻力，加强养护，控制拆模时间等，减少混凝土收缩及水化热对结构的影响，避免收缩和水化热的裂缝产生。箱梁外露面（外腹板、下底板、悬臂板）应光洁平整美观，如有蜂窝、麻面，其面积不应超过同侧面积的 0.5%，底板顶面应在混凝土初凝前手工抹平。预应力钢束：预应力张拉顺序为先腹板，后顶板，先上后下，左右对称。纵向预应力张拉结束后，滞后两个梁段张拉竖向预应力筋，一次张拉到控制应力，然后锚固。全线路基土石方施工以机械施工为主、人工为辅，挖方工程路段布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以铲运机、装载机和自卸翻斗车转运至填方路段；填方工程以装载机械或推土机伴以人工平整，分层碾压密实。填方路基采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于 30cm，土石路堤不大于 40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 10cm。 ④桥面及基础施工 支座：设计图表中给出的支座组合高度包含：支座垫石+支座+楔形调平。连续箱梁桥墩支座采用盆式橡胶支座，支座采用球形钢支座，应符合《公路桥梁球型支座》（JTT 854-2013）的要求。桥面铺装：桥面铺装采用 SBS 改性沥青涂膜防水+6cmAC-20C 中粒式沥青砼+4cmAK-13F 细粒式改性沥青砼。桥面铺装混凝土浇筑前，要保证预制梁间湿接缝、预制梁顶面的粗糙。梁顶面的凿毛处理，应采用铣刨机作业， 禁止人工拉毛。并需凿除浮渣、浮浆，用空压机清扫、高压水冲洗干净。伸缩缝：本设计从设计要求及行车舒适等多方面考虑，采用 240 型伸缩装置。桥梁栏杆设计：栏杆的造型要与桥梁造型协调，大桥所采用的栏杆造型应简洁明快，并能增加连续流畅的韵律感，避免杂乱、怪形或扭曲而分散高速行驶中驾驶员的注意力。栏杆高度不低于 1.5m。防撞护栏：行车道与人行道分隔带处设置满足《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）要求的 HA 级防撞墙。人行道铺装：人行道铺装应与人行道栏杆协调与路面铺装协调，增加连续流畅的韵律感，同时还要兼顾经济适用的需求。本项目采用 5cm 厚花岗石板材进行铺装。 - 引道道路工程 - （1）引道施工期工艺流程如下： - 工艺流程说明 - ①放线、测量根据本项目设计进行放线和测量，引道设计范围内路基施工前应清除地表杂质等。 - ②现有道路破除：本项目是在现有引道的基础上进行改造，对现有路面破碎主要采用破碎机进行，破碎机作业时在机头用麻布袋包裹并不间断洒水防止扬尘。破碎后及时采用挖掘机装车外运。路缘石采用人工拆除、转运至运输车上再外运出施工现场。 - ③路基工程 本项目道路基宽度 与路面宽度一致。根据现场调查，路基土石方工程以机械施工为主辅以人工施工为辅。本项目利用原有路基，只对原水泥路面进行破碎，软基进行换填，对淤塞、倒塌的路基进行修复。路基施工前应将现状水泥路面及无机稳定基层予以破除清运。挖方路段在核实其长度和工程数量的条件下，布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤。基础施工完成后，应及时对受破坏的路基边坡、防护等设施进行修复。 ③路面工程根据可研资料，底基层、基层均以机械拌和，摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌和料，压路机碾压密实成型，拌和料全部外购，本项目不设置沥青拌合站。 ④交安工程交通标志基础现场浇筑，严格按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）进行施工；交通标线施工工艺：封闭交通→清扫路面→测量放样→划底线→涂底油→涂敷→撒玻璃珠→修整→开放交通。根据《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011），并结合本项目的实际情况，确定本项目交通设施的等级为 C 级，包括系统、完善的标志、标线、视线诱导标；桥梁和高路堤路段设置路侧护栏；车道边缘线、分合流路段连续设置反光突起路标等。 3、工程建设周期 本项目施工工期合计12个月。 4、产污环节 本项目环境影响因素识别包括施工期和营运期，项目主要污染源见表2-4。 表2-4 主要污染工序一览表 时段; 污染类别; 污染源; 主要污染因子. 施工期; 废气; 施工作业及运输车辆; 扬尘（TSP）、沥青烟. 废水; 施工废水; 石油类、SS. 噪声; 施工机械; 噪声. 固废; 道路施工; 施工垃圾. 生态; 占地影响、植被破坏等不利影响. 风险; 施工废水处理不当，对跨越水体的不利影响. 运营期; 废气; 汽车行驶; 汽车尾气（CO、NOX）. 噪声; 汽车行驶; 交通噪声. 生态; 噪声、阻隔、景观. 风险; 桥梁路段发生事故时危险品泄入水体，造成河流水体污染. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于黑龙江省伊春市汤旺县境内，。 根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发[2012]29号），伊春市属于限制开发区域（国家重点生态功能区），水源涵养型生态功能区中大小兴安岭森林生态功能区。 发展方向为：加强生态环境保护，促进生态修复，禁止非保护性采伐，力争全面停止主伐，植树造林，涵养水源，开展以中幼林抚育为重点的森林抚育经营，保护野生动物；在资源环境可承载的范围内，适度开发林木和水资源，科学有序开发矿产资源；因地制宜发展优势特色产业，加快发展以生态旅游、特色种养殖、绿色食品加工、北药开发、清洁能源等为主的接续和替代产业，形成生态主导型产业格局；合理分布农业人口，完善城乡基础设施，居民享受的公共服务和基本生活条件与省内其他地区大体相同；繁荣边疆和少数民族地区经济，保障社会稳定；基本建立起完备的林业生态体系、发达的产业体系和繁荣的生态文化体系。 本项目为公路项目，作为基础设施工程符合《黑龙江省主体功能区规划》的相关要求。 （2）生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于I-2-2-1 汤旺河水源涵养与生物多样性保护生态功能区。主要生态环境问题为：天然林面积明显减少，水能资源开发利用力度不够，水土流失现象有加剧趋势；生态环境敏感性为：土壤侵蚀敏感性为中度敏感或高度敏感；生物多样性敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为：大部分地区土壤冻融和生物多样性敏感性为高度敏感，水污染为轻度敏感，有中度敏感地区分布；保护措施与发展方向为：加强天然林的保护，保持水源涵养功能，增加城市环境保护基础设施建设，科学发展工业和农业。本项目利用现有征地面积做改造，不新增占地。 （3）生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关要求，本项目涉及水土流失重点预防区环境敏感区，因此设置生态专项评价，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关要求开展评价工作。 生态环境现状调查与评价内容详细情况见生态专项评价，本章节引用生态专项评价中的结论性内容进行介绍评价。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的具体要求及本项目的具体区域生态特征，确定本项目路径范围不涉及生态敏感区，以线路中心线向两侧外延300m为评价区，评价区内生态系统类型主要是由城镇生态系统组成； 1）陆生植被现状 评价区位于城镇空间，评价区域内植被树种较少，主要为荒草地以及是道路、河流两侧灌木和杂草。 2）水生生物现状 汤旺河共有鱼类42种，隶属于6目12科。其中鲤科24种，占鱼类物种总数的57.14%；鲑科和鳅科分别为3种和4种；鲿科和鲶科均为2种；塘鳢科、茴鱼科、胡瓜鱼科、鳢科、七鳃鳗科、狗鱼科、鳕科等各1种。调查发现，共和湖自然保护区及周边河道均为土著鱼类，无外来鱼类。评价河段无鱼类“三场”分布、无鱼类洄游通道，也不会阻断鱼类生态连通性。珍稀、濒危、保护及特有鱼类：哲罗鲑、细鳞鲑、雷氏七鳃鳗。 3）陆生动物现状 区域内共录有鸟类197种，占全省鸟类种数的54.72%。但在鸟类组成上季节性变化极大，且多为旅鸟及夏候鸟，共计171种，占区域内鸟类种数的86.80%。评价区域内野生动物组成较单一，常见的鸟类为雀形目的树麻雀。评价区域内野生动物组成较单一，无大型野生兽类，主要为啮齿动物，小家鼠、灰仓鼠等 2、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2022年伊春市生态环境质量公报》，2022年，全市环境空气质量达标，市区细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均第95百分位数、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均优于国家环境空气质量二级标准。PM2.5全市平均浓度为21μg/m³，同比下降2μg/m³（8.7%）。PM10全市平均浓度为30μg/m³，同比下降3μg/m³（9.1%）。SO2全市平均浓度为6μg/m³，同比下降3μg/m³（33.3%）。NO2全市平均浓度为11μg/m³，同比下降2μg/m³（15.4%）。CO24小时第95百分位数全市平均浓度为0.9mg/m³，同比下降0.1mg/m³（10.0%）。O3日最大8小时第90百分位数全市平均浓度为98μg/m³，同比下降1μg/m³（1.0%）。通过判定可知SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3总体达标，项目所在区域属于城市环境空气质量达标区。 3、地表水环境 本项目所在区域地表水体为汤旺河，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003），本项目所在断面为汤旺河伊春市开发利用区，起始断面为上甘岭区，终止断面为入松花江河口，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）为Ⅳ类标准。根据《2022年伊春市生态环境质量公报》，本项目附近地表水体属于乌伊岭下断面，为劣Ⅴ类水体。该监测断面2022年水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求。 按照《2022年黑龙江省生态环境监测方案》要求，2022年伊春市新增省控断面19个。水质情况见下表。 表3-1 2022年伊春市地表水省控断面水质情况 序号; 断面名称; 所在水体; 水质类别; 超标项目及超标倍数. 1; 嘉荫县水质自动监测; 黑龙江; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.6）、化学需氧量（0.4）. 2; 桔园林场; 汤旺河; 劣Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.7）、化学需氧量（0.6）. 3; 乌伊岭下; 汤旺河; 劣Ⅴ类; 高锰酸盐指数（2.1）、化学需氧量（1.0）. 4; 汤旺河下（新青公铁立交桥）; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.3）、化学需氧量（0.7）. 5; 新青下; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.0）、化学需氧量（0.4）. 6; 红星入境断面; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.2）、化学需氧量（0.6）. 7; 红星出境断面; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.1）、化学需氧量（0.4）. 8; 五营下（丰林八公里断面）; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（1.1）、化学需氧量（0.6）. 9; 上甘岭下; 汤旺河; Ⅴ类; 高锰酸盐指数（0.9）、化学需氧量（0.5）. 10; 伊春区下（红旗断面）; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.6）、化学需氧量（0.3）. 11; 美溪下（回龙湾大桥）; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.4）、化学需氧量（0.3）. 12; 西林下（三号桥测点）; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.4）、化学需氧量（0.2）. 13; 金山屯下; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.3）、化学需氧量（0.1）. 14; 背景断面（水源地监测断面）; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.4）、化学需氧量（0.2）. 15; 翠峦下; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.3）、化学需氧量（0.1）. 16; 乌马河下（乌马经营所大桥）; 汤旺河; Ⅳ类; 高锰酸盐指数（0.4）、化学需氧量（0.2）. 17; 朗乡下; 西南岔河; Ⅲ类; -. 18; 带岭下（铁路桥）; 西南岔河; Ⅲ类; -. 19; 依吉密河新民断面; 依吉密河; Ⅲ类; -. 注：①“-”表示无超标项目； ②超标项目及倍数按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行判定和计算。 4、声环境 （1）监测方案 为了解现状公路沿线声环境质量情况，本次评价委托2024年4月28日~4月29日对沿线居民等受现状公路影响声环境敏感点及背景噪声进行了声环境质量监测，同时设置了公路噪声断面。 1）声环境敏感点监测 ①监测布点 沿线声环境敏感点现状监测点位情况见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测点位及监测项目 序号; 测点名称; 声环境功能区及标准; 监测位置. 1#; 一层民房; 4a类; 公路东侧（E）临路第一排建筑物. 2#-1; 条式楼; 4a类; 公路东侧（E）临路第一排建筑物一层. 2#-2; 公路东侧（E）临路第一排建筑物三层. 2#-3; 公路东侧（E）临路第一排建筑物五层. 3#; 背景值; 2类; 公路西侧（W）临路第一排建筑物. ②监测频次 监测2天，昼、夜各1次，每次监测时间不低于平均运行密度的20 min值； ③监测项目 等效A声级Leq。 2）监测断面 ①监测布点 监测断面现状监测点位情况见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点位及监测项目 序号; 测点名称; 声环境功能区及标准; 监测位置. 4#; 垂直衰减断面; /; 距路肩20m. 距路肩40m. 距路肩60m. 距路肩80m. 距路肩120m. ②监测频次 监测2天，昼、夜各1次，每次监测时间不低于平均运行密度的20 min值； ③监测项目 等效A声级Leq。 （2）监测结果 噪声监测结果见表3-4、3-5。 表3-4 噪声监测结果 单位：dB（A） 布设点位; 测点位置; 检测结果（dB(A)）. 2024.04.28; 2024.04.29. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 一层民房1#; 60; 46; 58; 47. 2#; 条式楼2#（1层）; 59; 45; 59; 48. 条式楼2#（3层）; 58; 45; 57; 47. 条式楼2#（5层）; 56; 44; 56; 46. 3#; 声环境背景点3#; 51; 41; 52; 42. 4#; 距路肩20m; 60; 47; 61; 48. 距路肩40m; 60; 47; 60; 47. 距路肩60m; 59; 46; 60; 47. 距路肩80m; 59; 45; 59; 46. 距路肩120m; 58; 45; 58; 46. （3）评价结论 根据监测结果表明，本项目沿线敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水、土壤环境质量现状调查与环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 1、红旗大桥在1990年修建，修建时间较早，上部结构为 4-25m 混凝土双曲拱梁，下部构造为重力式墩、台，天然扩大基础，桥梁全长102.2m，桥面宽度为净6.5m+2x1.75m人行道，交角为90°，受多年荷载作用及水流冲刷，主拱圈及附拱出现不同程度的裂纹、基础失稳，因此拆除新建， - 2、现有道路存在的环境问题 - 根据现场调查，现状声环境监测点监测结果分析，声环境现状满足声环境质量标准中4a类标准。无环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、环境空气保护目标 施工边界500米范围内有居住区等环境保护目标，因此大气环境保护对象为道路施工边界500米范围内的大气环境。 表3-5 大气环境保护目标 环境要素; 目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离m; 环境功能区. 东经/°; 北纬/°. 环境空气; 条式楼; 129.564836; 48.453744; 居住区; 人群; E; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 金水湾酒店; 129.564245; 48.455598; 居住区; 人群; E; 20. 滨水小区; 129.567856; 48.455082; 居住区; 人群; E; 340. 东侨花园假日酒店; 129.565039; 48.456573; 居住区; 人群; NE; 200. E家山水一期; 129.562304; 48.452182; 居住区; 人群; SW; 150. E家山水二期; 129.562829; 48.451101; 居住区; 人群; SW; 270. 文化嘉园; 129.565919; 48.452716; 居住区; 人群; SE; 190. 汤旺县第二中学; 129.567657; 48.453100; 文化区; 人群; SE; 360. 2、地下水环境保护目标 评价范围内无饮用水水源保护区。 3、生态保护目标 本项目生态保护目标为水土流失重点预防区 4、声环境保护目标 本项目评价范围为以线路中心线外两侧200m以内的区域，该区域内的声环境保护目标情况见表3-6。 表3-6 本工程声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 所在路段; 里程范围; 线路形式; 方位; 声环境保护目标预测点与路面高差/m; 距道路边界（红线）距离/m; 距道路中心线距离/m; 不同功能区户数; 声环境保护目标情况说明. 2类; 4a类. 1; 条式楼; 红旗大桥; /; 直线; E; 约0.3; 约20; 约30; 约5户; 约1户; 1层，南北朝向，约有6户. 2; 金水湾酒店; 红旗大桥; /; 直线; E; 约0.3; 约20; 约30; 约84户; 约21户; 7层，南北朝向，约有105户. 5、地表水环境保护目标 #### 因本项目跨越汤旺河，故本项目地表水 环境保护目标为汤旺河。 #### 表3-7 环境保护目标表 环境保护目标; 方位; 距离; 影响因素. #### 地表水; #### 汤旺河; #### /; #### 跨越; #### 施工期桥梁施工影响；营运期路面径流雨水。. #### 生态环境; #### 水土流失重点预防区; #### /; #### 占地; #### 施工期临时占地的生态影响、桥梁施工造成水土流失、施工期桥梁施工影响；. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在区域属于环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级浓度限值，详细情况见表3-7。 表3-7 环境空气污染物项目浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/Nm3); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及其修改单. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. TSP; 24小时平均; 0.3. （2）地表水环境 本项目所在区域地表水体为汤旺河，无水体功能划分，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003）本项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V 类标准。。详细情况见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准基本项目标准限值 编号; 项目; 分类标准值. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; PH值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧≥; 饱和率90%(或7.5); 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量（COD）≤; 15; 15; 20; 30; 40. 5; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 3; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮(NH3-N)≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. （4）声环境 本项目相邻区域为2类声环境功能区，故本项目界线外35m的区域为4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值；详细情况见表3-9。 表3-9 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 4a类; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中新污染源大气污染物排放限值，详细情况见表3-10。 表3-10 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 沥青烟; 75mg/m3 （建筑搅拌）; 15m; 0.18kg/h; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. （2）水污染物 本项目运营期无水污染物产生。本项目施工废水经防渗沉淀池处理后，回用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不外排；施工期人员生活污水施工营地生活污水经旱厕收集后堆肥利用，不外排。 （3）噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011），详细情况见表3-12。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物 本项目涉及的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定 |
| 其他 | 本项目为公路改扩建工程，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本项目位于国家级水土流失重点预防区内，但项目在原有公路桥梁用地范围内拆除重建，项目不新征永久占地，项目路基填方主要来自拆除既有公路桥梁线路的路基填方，施工便道平整产生的表层土暂存，用于施工结束后的生态恢复；施工期对生态环境的影响方式主要为临时占地引起水土流失、造成生态环境破坏以及桥梁施工对水生生态系统的影响等。 （1）工程占地数量和占地类型 本次原地重建不新增永久占地，临时占地面积1200m2，主要为施工便道。土地现状主要以荒地为主。因工程占地大部分为临时占地，对地表植被产生破坏，将会引起一定量的水土流失， 为降低其影响，尽量缩短路基边坡，严禁越界施工活动，路基施工前先把表层剥离，并妥善保护好，待施工结束后及时回填路基边坡，利于植被恢复，降低路基边坡水土流失。施工完毕后，通过道路两侧的植树绿化，可恢复部分受损的植被。本项目土石方中的借方大部分外购，砂石料购置于既有采石场，不单独设置取料场。挖方部分回填于旧路基处，平整后覆表土植草绿化，其他弃渣运到指定弃土场。 （2）主要生态环境影响 ①对陆生植物影响分析 项目工程对陆生生态的影响主要为工程临时占地对植被的破坏。保通便道工程建设时要进行清除植被、开挖地表和地面建设，将造成直接施工区域内地表植被的完全破坏，施工区域一定范围的植被也会遭到不同程度的破坏，暂时改变了所占土地的使用功能，降低了区域内生物量和植被覆盖度，降低了自然生态系统稳定性。施工期结束后将对临时压占土地进行复垦恢复。 项目所处地区属于市区，由于该区人类常期活动的影响，区内没有发现大型动物及需要保护的动物、鸟类。工程建设会对区域内动物的分布及栖息地产生一些影响，主要集中在项目施工期评价区域内，工程建设对评价区野生动物的种类及数量影响不大。 ②对水生生态环境的影响 项目便桥和桥梁施工过程利用 2m 高的草袋围堰对河道进行部分围挡，采用旱地法施工基础承台，桥梁基础采用钻孔灌注桩施工工艺，并且安排在非洪水期，桩基施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，对水体的扰动仅发生在安装和拆除围堰的过程。根据同类工程类比分析，围堰施工时，局部水域的 SS 浓度在 80～160mg/L 之间，但施工点下游 100m 范围外 SS 增量不超过50mg/L。承台施工完毕后，拆除临时施工平台，搭设钢便桥，钢管桩插打过程中会引起局部水域水体浑浊，暂时破坏原有水生生物的栖息环境。钢便桥施工时间短，不会对水体造成大的影响。另外随着施工的结束，施工对水域水质的影响结束，水生环境可以迅速恢复到施工前的状态，原有水生生态系统也会得以迅速恢复。汤旺河未发现珍稀水生生物，均为较为常见的水生生物有泥鳅、黄鳝、鲤、鲫、草鱼等常见鱼种和当地常见的浮游植物种，因此，施工期对水生生态环境的影响较小。 ③水土流失影响 工程建设对水土流失的影响主要表现在两方面：一是在施工期间扰动地表，使地表表土层裸露，遇到降水冲刷后产生的水土流失数量，采取必要的水土保持措施后，可减少其数量；另一种水土流失是临时堆放不合理使冲刷地表面增加而形成的流失量，这种情况大多数是施工期管理不严， 施工单位未按设计要求堆放废弃土石方等造成的，可通过加强施工管理避免。水土流失所产生的流失泥沙可能进入附近水体，使得地表径流含沙量增加，并流向项目区低处，造成淤积，影响环境。若水土流失得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，影响陆生生态系统的稳定性。 2、施工期环境空气影响分析 本项目施工过程中主要污染物为施工扬尘和沥青烟。 本项目建设过程中，将进行老桥拆除过程产生的粉尘、土石方填挖、物料堆放、筑路材料的运输过程会产生扬尘，沥青混凝土摊铺还会产生一定量的沥青烟，以及施工过程的施工机械和运输材料的装载车辆会产生汽车尾气等。 (1)扬尘影响分析 ①扬尘污染 本项目为危桥改造工程，施工扬尘主要来源于老桥、房屋建筑拆除扬尘、基坑、承台土石方开挖、回填以及材料运输撒落和运输产生的二次扬尘，物料堆放期间在大风条件下也将产生扬尘。施工期在对现有桥梁、房屋建筑拆除和基坑、承台土石方开挖、回填过程会产生一定量的扬尘，根据现场调查，项目评价范围200m范围内存在居民点，产生的施工扬尘将对周围居民点造成一定的影响:本项目场地不另设拌料场，水泥混凝土和沥青混凝土均采用外购，均由厂区拌好直接拉运到现场粉尘量较小，对项目周边的环境影响较小。由于在挖掘过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件不同而差异较大。由于施工中，材料运输车辆行驶于已建好的乡村道路上，公路现已硬化，含尘量较少，项目道路扬尘量产生量较少，通过粉状原料、渣土、固体废物运输时加盖篷布，遮盖严密，同时加强管理，施工期安排专人定期对便道清扫，洒水降尘后对道路两侧居民点影响较小。 ②散体材料储料场 石灰和水泥等散体材料储料场在风力作用下也易发生扬尘。其扬尘基本上集中在下风向50m 条带范围内，考虑到其对人体和植物的有害作用，对其存放应做好防护工作。通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。 ③散体材料运输 石灰和沙石等散体物质在运输过程中，极易引起粉尘污染，根据类比同类公路施工时的环境监测数据，影响范围可达下风向150m(在下风向150m处，扬尘污染仍然可能超过环境空气质量二级标准的4倍之多)，因此，散体材料运输将对项目周边环境空气产生影响，但随着施工期的结束，影响随之结束 (2)施工机械尾气 本项目施工建设主要用到装载机、平地机、运输车等，油料的消耗主要产生于各类施工机械和运输车辆的运转,油料燃烧产生的污染物主要有 HC、NO₂和 CO 等，产生的污染物以 NOx为主，由于施工机械尾气为无组织排放，且废气排放量少，施工结束后影响消失，因此本项目施工机械尾气对环境的影响较小。 (3)沥青烟 根据项目设计资料，路面施工阶段采用沥青混凝土路面，现场不单独设置沥青拌合站，沥青混凝土在当地合法沥青拌合站购买，施工现场不存在沥青混凝土熬制和搅拌过程，不会对项目周边环境空气造成影响，且购买的成品沥青混凝土由专用封闭式运输车运至现场，故沥青混凝土在运输过程也不会造成较大影响，其主要影响发生在桥面和路面铺设过程，由于桥面和引道路面铺设面积不大，且铺设工期较短，施工结束后影响随之消失，因此本项目桥面和路面沥青混凝土在铺设过程产生的沥青烟对环境的影响较小， 本项目施工期废气影响随着施工结束而结束，本项目施工期废气影响是可以接受的。 3、施工期地表水环境影响分析 （1）污染源源强核算 1）施工场地生产废水 本项目生产废水主要是施工机械的冲洗废水，主要污染物为SS，根据《桥梁施工废水对周围水环境影响对策的研究》（《科技世界》，2015年第11期，作者阚宁）期刊文件，每次冲洗污水产生量约0.5m3，SS浓度可达到3000~5000mg/L。施工场地生产废水经沉淀池处理后用于施工场地降尘，不外排。 ②施工机械冲洗废水 本项目施工场地施工过程中机械和车辆清洗废水中主要污染物为石油类和SS，其中SS浓度较高，根据有关资料，施工机械和车辆冲洗废水中污染物浓度分别为SS360mg/L、石油类200mg/L。 2）桥梁施工废水 ①围堰设置和拆除对地表水的影响 本项目水中设置桥墩，施工前期设置围堰和后期拆除围堰会扰动河底泥沙和沉积物造成局部水域悬浮物浓度增加，根据同类工程研究表明，围堰施工时，局部水域悬浮物浓度在80～160mg/L，但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质影响较小。 ②钻孔和清孔对地表水环境的影响 本项目桥墩钻孔施工将产生泥浆和钻渣，其中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘。根据武汉白沙洲长江大桥类比调查，采用泥浆分离机回收泥浆，泥浆污水中SS浓度由处理前1690mg/L降低至66mg/L。 ③混凝土灌注对地表水环境的影响 大桥桥墩灌注过程中可能发生溢浆和漏浆，会限制在设置的围堰内，不会对地表水体造成污染。 项目施工期跨水桥梁下部结构桥梁施工采用围堰法，钻孔在围堰中施工，施工时暂时影响到河流水质；桥梁施工均在枯水期，对跨越水体的影响较小。 3）生活污水 生活污水主要由施工人员日常生活产生，本项目施工人员生活污水排入租住厂房的临时防渗旱厕。施工人员按30人计，生活用水量按60L/人·日计，则生活用水量为1.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为1.4m3/d。该污水的主要污染因子为CODcr、BOD5和SS等，其污染物浓度分别为CODcr约300mg/L、BOD5约200mg/L、SS约200mg/L。排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，不外排。 （2）地表水环境影响分析 1）建筑材料运输、装卸与堆放对水环境的影响分析 公路工程施工过程中所需各类建筑材料将不可避免的在施工区堆放，同时在装卸过程中部分物料可能会发生散落，若保管不善被雨水冲刷而进入地表水体，将污染水环境。本评价要求，建筑材料临时堆场应远离地表水体，并严禁设置在饮用水水源保护区和自然保护区内，同时材料堆放时采取围挡、遮盖等措施，防止雨水冲刷形成地表径流对所在区域地表水环境产生影响。 2）生产废水对水环境的影响分析 施工生产废水主要是机械和砂石料的冲洗废水，主要污染物为SS，污染物浓度较高。因此本评价要求，施工废水设沉淀池集中处理后用于日常洒水降尘利用，不外排，对地表水环境影响可接受。 3）生活污水对水环境的影响分析 生活污水主要来源于施工人员，排入防渗旱厕，定期清掏，对地表水环境影响可接受。 4）桥梁施工对水环境的影响分析 ①旧桥拆除对地表水环境的影响 本项目道路沿线原有旧桥拆除重建，采取桥墩吊车处理、钻孔桩整体拉运方式处理，对地表水体扰动有限，并且旧桥拆除施工工序短，拆除完工后对地表水影响随即消失。桥梁拆除和施工前设置围堰，并严禁随意将拆除建筑垃圾弃入水体，采取防治措施后对地表水环境影响可接受。 ②钻孔和清孔对地表水环境的影响 钻孔施工过程中会产生少量泥浆废水。根据本项目工程分析中污染源源强核算，采用泥浆分离机回收泥浆，泥浆污水中SS浓度由处理前1690mg/L降低至66mg/L。钻孔达到深度和质量要求后进行清孔作业，清出钻渣经循环护壁泥浆运至工作平台的倒流槽，沉淀和固化后运送至所在地区指定建筑垃圾场处置，对地表水环境影响可接受。 桥梁拆除和施工前设置围堰，如发生钻孔漏浆及钻渣泄漏，会限制在围堰内，对地表水环境影响可接受。 4、施工期声环境影响分析 （1）施工噪声预测模式 鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 本项目施工设备噪声源均按点声源计算，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中无指向性点声源几何发散衰减，估算距声源不同距离的噪声值，其噪声预测模式： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距离声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （2）施工噪声影响程度分析 根据上述预测模式，结合本项目工程分析中污染源源强核算，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到不同距离下噪声级，详细情况见表4-1。 表4-1 主要施工设备不同距离处的噪声级 单位：dB（A） 序号; 主要施工设备; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 1; 轮式装载机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 2; 平地机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 3; 振动式压路机; 86; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 4; 双轮双振压路机; 81; 75.0; 69.0; 62.9; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.4. 5; 三轮压路机; 81; 75.0; 69.0; 62.9; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.4. 6; 轮胎压路机; 76; 70.0; 64.0; 57.9; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.4. 7; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 8; 轮胎式液压挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 9; 摊铺机（沥青）; 87; 81.0; 75.0; 68.9; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.4. 10; 冲击式钻井机; 87; 81.0; 75.0; 68.9; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.4. 11; 混凝土搅拌机; 79; 73.0; 67.0; 60.9; 57.4; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0; 43.4. 表4-2 多种施工设备同时作业噪声预测结果 单位：dB(A) 多台施工设备同时作业组合; 20m; 40m; 80m; 100m; 300m; 400m. 装载机、推土机、平地机、挖掘机; 88.2; 82.2; 72.6; 70.0; 61.1; 58.6. 压路机、摊铺机、搅拌机; 79.0; 73.0; 67.0; 65.0; 55.5; 53.0. 根据表4-1，单台施工设备运行时，昼间最大噪声在距离声源50m处的噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声排放限值（70dB(A)）；夜间施工在距离声源300m处的噪声值可满足夜间噪声排放限值（55dB(A)）。根据表4-2，多种施工设备同时作业时，路基施工阶段的昼间施工噪声在距离声源100m处可满足昼间噪声排放限值（70dB(A)），夜间施工噪声在距离声源600m处可满足昼间噪声排放限值（55dB(A)）；路面施工阶段昼间施工噪声在距离声源56m处可满足昼间噪声排放限值（70dB(A)），夜间施工噪声在距离声源318m处可满足昼间噪声排放限值（55dB(A)）。 为降低施工期噪声对沿线声环境保护目标的影响，本项目施工期优先选用符合施工要求的低噪声设备，文明施工，规范施工设备操作；施工设备合理布局，利用噪声距离衰减，将高噪声设备设置在远离环境保护目标的位置；固定式施工设备尽量采取入棚操作，设置围挡；合理安排施工时间，严禁夜间施工。施工期噪声影响随着施工结束而结束，本项目施工期噪声影响是可以接受的。 5、施工期固体废物环境影响分析 工程施工期产生的建筑垃圾主要为路面清理、桥梁拆除过程产生的建筑垃圾。本项目原有道路路面清理、桥梁拆除过程产生的建筑垃圾主要为废混凝土渣、砂砾、废弃钢筋等。根据工程设计方案可知，路面清理、桥梁拆除过程产生的建筑垃圾量为221m3。破碎后回填利用。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾，高峰期按日均30人计算，产生量按0.5kg/d·人，施工人员生活垃圾产生量约为15kg/d，施工期按12个月，则施工人员生活垃圾产生量为5.4t，经垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运处理。生活垃圾集中收集，送环卫部门处置。 本项目施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理，建筑垃圾运往汤旺县指定地点处置。施工期固体废物均得到妥善处置，对区域的环境影响是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、水环境影响分析 本项目运营期雨季，随着雨水对路面及道路配套设施的冲刷，污染物随降水产生的地表径流通过雨水管道进入所在区域地表水体，对地表水体的水质产生一定的影响。其影响因素主要包括降雨量、降雨历时、路面状况、大气污染程度、纳污路线长度、地形特征、降雨过程等。一般来说，污染程度随降雨量和大气污染负荷的增大而增大，地面径流产生量随降雨历时的延长而增加，偶然性及随机性较大。 路面径流污染物浓度特点为降雨初期到形成路面径流的30分钟内，路面径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，化学需氧量浓度随降雨历时的延长下降速度较悬浮物和油类物质慢，降雨经过一段时期后，污染会逐渐降低。 路面径流污染物浓度参考西安公路学院环境工程研究所给出的路面径流雨水污染物浓度，详见表4-3。 表4-3 路面径流污染物浓度范围 单位：mg/L 项目; 径流开始时间（分钟）; 最大值; 平均值. 0～15; 15～30; 30～60; 60～90; 90～120. COD; 170; 130; 110; 97; 72; 170; 107. SS; 390; 280; 190; 180; 160; 390; 221. 石油类; 23; 17.5; 6; 1.5; 1; 23; 7. 根据表4-3，在径流0~120分钟范围内，路面径流污染物COD浓度变化范围为72mg/L～170mg/L，SS和石油类污染物变化范围160mg/L～390mg/L、1mg/L～23mg/L，地面径流中的污染物主要产生在一次降水初期，在路面污染负荷一定的情况下，降雨初期地面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，以降雨初期形成的地表径流浓度最高，随着降雨径流形成时间延长而逐渐降低，地面径流持续散排将对地表水体产生一定不利影响。 本项目运营期应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁环卫工作。本项目道路径流污染物通过雨水管网汇入区域地表水体后，经过稀释、自净作用，对地表水体水质影响是可以接受的。 2、运营期大气环境影响分析 项目通车后，车辆行驶过程中排放的尾气会对沿线环境空气产生影响，主要污染物为CO、NOx，属于无组织排放。污染物排放量与交通量成正比，并与车辆类型、燃油品质及汽车运行情况有关。 随着道路运营年限的增加，交通量逐渐增加，污染负荷即各预测年的CO和NOx污染源强度也随之增大。根据近几年已建成公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限。随着国家机动车排放标准的不断提高和汽车节能减排技术的不断进步，评价认为本项目营运期汽车尾气对周围大气环境影响将更小。 运营期大气污染防治措施 ①机动车使用符合标准的燃油； ②随着新能源汽车的推广和路况的改善，工程完工后机动车尾气的污染影响将减轻。 3、运营期声环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关要求，本项目为公路工程，应设置噪声专项评价。本项目噪声专项评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）相关要求开展评价工作，本项目声环境影响预测及评价内容的详细情况见噪声专项评价报告。 本项目声环境影响预测和评价结论： 根据本项目声环境影响预测和评价结果，本项目4a类声环境功能区内近期、中期的昼间全部达标，远期昼间和夜间全部超标，远期昼间达标距离为14m，夜间达标距离分别为24m、28m、36m；2类声环境功能区内近期、中期的昼间、近期、中期的夜间全部达标，远期昼间和远期夜间全部超标，远期昼间达标距离为52m，远期夜间达标距离为59m； 本项目道路沿线的声环境保护目标存在超标现象。 运营近期条式楼三层和条式楼五层夜间噪声超标，运营中期和运营远期所有敏感目标夜间噪声超标。其余时间段能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求。 4、运营期固体废弃物影响分析 项目营运期固体废物主要来自沿途道路行人产生的垃圾和过往车辆洒落垃圾，由公路养护部门分类收集，由环卫部门集中清运，优先综合利用，不能利用的垃圾集中送往垃圾填埋场处理。 5、运营期生态环境影响分析 本项目所在区域人类活动程度较高，运营期道路两侧无野生动物栖息地、迁徙通道，不会造成生境阻隔或生境切割等生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本整治工程提高了公路交通安全，项目建设占用既有公路用地，不新征永久用地，根据工程总体布置及施工组织设计，主体工程采用集中布置、共用场地、重复利用场地等方式，在一定程度上节约了占地面积，减少了对地表植被的破坏，有利于水土流失治理；施工生产区选择在相对平坦的地块，场地平整工程量小，远离河道和居民区布置，减少了对敏感目标的影响。工程实施时，应严格控制施工占地，选择在已征的用地范围内，集中布置临建设施，修建各种仓库和工厂。具体布置时以尽量靠近公路，方便施工、少占地、少破坏植被为原则。对于施工场地扰动地表和破坏植被面积以及所造成的水土流失，可采取工程和植物相结合的水土保持措施予以治理。综上，施工布置不涉及生态红线，本项目的施工布置合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 详细生态保护措施情况见生态专项评价。 - (1)加强生态环保宣传教育工作 - 施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本项目拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感。 - (2)植被保护和恢复措施 - ①严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作; - ②严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被; - (3)动物保护措施 - ①本项目位于城市区域，虽然周边未发现野生动物，但仍要提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。 - (4)水生生态保护措施 - ①桥梁基础施工过程中，须特别注意生态环境保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、必要的护岸和导流设施的修建等，避免造成严重的水土流失。 - ②加强施工过程中对地表水环境的保护措施，同时亦是对水生生态环境的保护措施。桥梁涉水工程施工尽量选在枯水期进行，并选用围堰法施工，可缩小悬浮物扩散、影响范围;掉入河道内的建筑垃圾破碎物及时挖除、清运;严禁将建筑垃圾堆放在河道两侧，应及时运到指定地点处理。 - ③严格按照桥梁拆除方案进行施工，掉落到河里的建筑垃圾及时清运，拆除完成后清理完毕建筑垃圾后再拆除围堰。 - 2、施工期环境空气保护措施 本项目为降低施工期对所在区域环境空气的影响，采取以下措施： ①开工之前，在道路两侧设置3m高围挡，按照道路工程施工特点，一般采取分段施工，正在施工的路段进行全程围挡作业； ②施工期运输材料车辆密闭或苫盖，途经环境保护目标路段设置移动式隔声、隔尘挡板，施工场地、运输道路表面采取硬化措施，并强化施工期洒水降尘措施； ③当出现大风天气时，暂停土石方施工等产尘较大的施工作业； ④加强施工管理，对沥青摊铺的工作人员配备防护措施，为其佩戴口罩、护目镜等措施，加强对工作人员的健康保护。 ⑤临近环境保护目标路段，沥青混凝土随卸随铺，在规范施工的前提下快速完成摊铺等路面施工，同时保证两侧围挡的规范设置。 3、施工期地表水环境保护措施 本项目跨越水体的旧桥拆除和桥涵基础施工均应避开丰水期，选择枯水期、非灌溉期进行施工，同时在施工期采取设置围堰导流措施，围堰采用钢板桩围堰形式，减少对地表水体的扰动。 本项目旧桥拆除采用机械切割，严禁采用爆破工艺。桥梁采用先进预制工艺，缩短桥梁施工作业时间，施工后及时清理渠道，保证渠道畅通。 本项目施工期设置临时沉淀池和临时旱厕。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期拉运；施工场地生产废水经沉淀后用于洒水抑尘； 4、施工期声环境保护措施 本项目为降低施工期对沿线声环境保护目标的影响，采取以下措施： ①施工期优先选用符合施工要求的低噪声设备； ②合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用，高噪声设备采取隔声减震措施； ③施工设备合理布局，利用噪声距离衰减，将高噪声设备设置在远离环境保护目标的位置； ④途径环境保护目标道路边界处安装高度3m隔声隔尘挡板，长度覆盖整个环境保护目标，同时两侧各外延50m； ⑤合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工作业，尽量避免高噪声设备同一时间进行施工作业。 ⑥物料运输途径环境保护目标时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输，降低对沿线环境保护目标的影响。 5、施工期固体废物处置措施 （1）临时占地，先进行表土剥离，堆放在临时 占地范围内，临时堆土周边围挡，并采用细木网覆盖，防止水土流失，施工结束后全部用于临时占地的恢复。 （2）对施工产生的建筑垃圾、工程弃土和砂石废料及时进行清理，做到随产随清，贯彻清洁生产的思想。桥梁主体混凝土经拆除破碎后，满足路基填料技术指标前提下可用于两侧引道工程的路基填筑；拆除主桥的钢筋、钢材部分可回收利用；对于无法利用的桥梁废渣、废料应运至指定的弃土场 （3）施工人员生活垃圾集中收集，定期清运，以免污染周围环境。 本项目施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理，建筑垃圾运往当地指定地点处置。采取以上措施后，项目建设固体废物对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 本项目运营期加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，降低汽车尾气的影响。 2、地表水环境保护措施 本项目运营期跨越地表水体的桥梁设置径流收集和事故池等措施防止径流污染地表水体。营运期对地表水环境影响较小。 建设单位应做好后期运营管理工作，对危险品运输车辆的通行严加管控，将其对沿线水体的隐患尽可能降至最低。 3、声环境保护措施 详细情况见声专项评价。 （1）噪声源控制措施 ①建议交通管理部门加强上道车辆检测、管控，保证其良好的上道车况，以从噪声源头降低交通噪声。 ②采用具有可操作性的低噪声结构路面技术和材料。 （2）噪声传播途径控制措施 ①合理利用地形地貌、绿化带等作为隔声屏障，其建设结合噪声衰减、土地利用现状与规划、景观要求、水土保持规划等要求进行。 ②绿化带宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、花草合理搭配密植，设计的绿化带宜与地面交通设施同步建设实施。 （3）声环境保护目标自身防护措施 ①设计单位依据《建筑环境通用规范》（GB55016 -2021）等有关规范文件，考虑所在区域环境特点，对道路两侧建筑物进行建筑隔声设计，使室内声环境质量符合相关规范要求。 ②临近道路一侧的建筑物室内，宜设计合理的房屋内部使用功能（例如居民住宅内在临近道路一侧设计为厨房、卫生间等功能），以减少交通噪声的干扰。 ③地面交通设施的建设或运行过程中，易造成室外声环境质量超标，采取室外达标技术手段不可行，因此考虑对道路两侧建筑物采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等），对居民住宅的室内声环境质量进行合理保护。 （4）管理措施 ①交通管理部门合理利用交通管理手段，在声环境保护目标相对集中的区域和夜间等敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限行（含禁行）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。 ②路政部门定期对道路进行养护，提高路面平整度，以降低道路交通噪声。 ③生态环境部门定期对地面交通噪声进行监测，对存在噪声超标现象的地面交通设施或者位置提出相应噪声防治意见或要求，并监督有关部门落实实施。 4、固体废物处置措施 项目营运期固体废物主要是过往车辆产生的垃圾及树枝落叶等。垃圾随机分散产生，产生量较少，由公路养护部门收集，预计对周围环境影响较小。 5、生态保护措施 运营期加强沿线绿化植物的管理养护，定期浇水、勤修剪，保持良好的景观效应。 经采取上述措施后，项目营运期生态环境可得以恢复。 6、环境风险防范措施 本项目桥梁两侧设置雨水收集池（兼顾事故水池），对新建的收集池进行防渗处理，并对收集池四周安装保护铁丝网，进行封闭管理，路面、桥面径流和事故废水排入收集池中，自然蒸干，不外排。 |
| 其他 | 根据道路交通工程特征，本项目按照施工期和运营期制定相应环境监测计划，详细情况见表5-1。 表5-1 本项目环境监测计划 要 素; 项目; 监测方案. 时期; 施工期; 运营期. 环 境 空 气; 来源; 施工扬尘; 环境空气. 监测因子; 颗粒物; CO、NO2. 环境质量标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值. 污染物排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值; /. 监测点位; 施工场界; 公路沿线村屯、居住区. 监测频次; 1次/每季，停工期不监测，每次监测3天，每天取1个24小时平均值; 1次/年，每次监测3天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值. 声 环 境; 来源; 施工噪声; 交通噪声. 监测因子; 等效连续A声级; 等效连续A声级. 环境质量标准; 敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值；边界线外35m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值；; 敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值；边界线外35m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值；. 污染物排放标准; 《建筑施工场界环境噪声排放 标准》（GB12523-2011）; /. 监测点位; 施工场界; 公路沿线居住区. 监测频次; 1次/月，停工期不监测，每次监 测2天，昼间、夜间各1次/天; 1次/半年，每次监测2天，昼间 、夜间各1次/天. 地表水环境; 来源; 施工废水; 雨季地表径流. 监测因子; COD、氨氮、SS、石油类; SS、石油类. 环境质量标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V 类标准。; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V 类标准。. 污染物排放标准; 严禁外排; /. 监测点位; 沿线地表水体; 沿线地表水体. 监测频次; 每年枯水期监测1次，每次同步连续调查取样3天; 每年枯水期监测1次，每次同步连续调查取样3天. |
| 环保投资 | 本项目总投资573万元，其中环保投资为36万元，环保投资占比6.26%，本项目环境保护投资情况见表5-2。 表5-2 本项目环境保护投资估算表 污染源; 环境保护措施; 投资估算（万元）; 备注. 废气; 施工期; 围挡; 10; 根据实际操作设置. 物料遮盖等; 2; 根据实际操作设置. 租赁洒水车; 2; /. 废水; 施工期; 桥涵施工设置围堰; 5; /. 临时沉淀池; 3; /. 临时旱厕; 2; /. 噪声; 施工期; 施工设备降噪措施; 5; 隔声、减振等措施. 围挡; 同废气围挡; 根据实际操作设置. 固体废物; 施工期; 垃圾清运车辆; 1; /. 环境风险; 运营期; 桥梁设置事故池等; 1; /. 其他; 绿化工程; 5; /. 环保投资合计; 36; /. 项目总投资; 573; /. 环保投资占比; 6.26%; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）严格控制施工在规划用地范围内； （2）严禁在施工区及其周围捕猎野生动物； （3）注意进行水土保持，防止水土流失。 | 保护陆生生态资源 | 道路两侧加强绿化，并进行日常养护工作。 | 道路两侧已进行绿化恢复。 |
| 水生生态 | 选择枯水期进行桥涵施工，加强施工管理，桥涵拆除前设置围堰导流措施，严禁随意倾倒固体废物、从事违法捕捞等活动，桥涵采用预制工艺缩短施工作业时间，施工后清理河道，恢复水质、保证畅通。 | 保护水生生态资源 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，生活污水排入临时旱厕定期清掏。 | 不随意外排，不产生二次污染 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）选用低噪声施工设备，规范设备操作，注意养护，设备合理布局； （2）设置围挡，固定式施工设备采取降噪措施； （3）合理安排施工时间，严禁夜间施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 采取限速、减鸣、绿化带吸声降噪；建议路政部门对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的各类声环境功能区环境噪声限值要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工的路段进行全程围挡作业； （2）加强施工管理，合理安排施工时间，不随意扩大施工范围； （3）规范施工设备操作，注意养护，保持设备良好运行状态； （4）运输、装卸、堆放土石方等易产尘物料时进行围挡、遮盖等密闭措施和防风抑尘措施，设置洒水降尘设施； （5）避免大风天气施工作业； （6）负责沥青摊铺的工作人员配备防护措施，例如口罩、护目镜等； （7）临近环境保护目标路段，沥青混凝土随卸随铺，规范施工加快完成施工，规范设置围挡。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求 | 加强道路管理，以及路面、绿化的养护。 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值要求 |
| 固体废物 | 施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理，建筑垃圾运往所在地区指定地点处置。 | 处置率100% | 环卫部门定期清理路面，保证路面干净 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 桥梁两侧设置雨水收集池（兼顾事故水池），收集池进行防渗处理，四周安装保护铁丝网，进行封闭管理，路面、桥面径流和事故废水排入收集池中，定期拉运至污水处理厂集中处理。 | 防止突发环境事件污染地表水体 |
| 环境监测 | 1次/每季，停工期不监测，每次监测3天，每天取1个24小时平均值 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求 | 1次/年，每次监测3天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值要求 |
|  | 1次/月，停工期不监测，每次监测2天，昼间、夜间各1次/天 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 1次/半年，每次监测2天，昼间、夜间各1次/天 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的各类声环境功能区环境噪声限值要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合当前国家产业政策，选线合理。项目运行后将改善区域交通环境，促进地方经济发展。项目实施对周边生态环境有一定影响，但对环境不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减免，同时要求施工过程中合理布设临时工程，采取相应环保措施降低对环境及敏感点的影响，该项目正面效应大于负面效应。因此，从环境保护的角度分析，本项目选线及建设是可行的。